- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：           香河县东辉加油站项目

建设单位（盖章）：      香河县东辉加油站

编制日期：              2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 香河县东辉加油站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 李峰 | 联系方式 | 13473653931 |
| 建设地点 | 香河县新华大街东段 |  |  |
| 地理坐标 | （ 117度 1分 29.015 秒， 39度 45分 53.126 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃料零售 | 建设项目 行业类别 | 50-119 “加油、加气站—城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 香河县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 21.5 |
| 环保投资占比（%） | 4.3 | 施工工期 | 已投产 |
| 是否开工建设 | £否 是：项目于1996年建成运营，项目建设时环境影响评价法尚未颁布实施。 | 用地（用海） 面积（m2） | 1928.41 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 根据《河北省生态保护红线》，河北省全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.07%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。共涉及坝上高原防风固沙生态保护红线，燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线，太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线，河北平原河湖滨岸带生态保护红线，海岸海域生态保护红线五大类。 香河县生态空间包括林地、草地、水体与湿地3种类型。根据《第二次全国土地调查变更数据（2014年）》统计，香河县生态空间总面积为32.88km2，占全县国土面积的7.34%。其中林地面积为9.05km2，占全县国土面积的2.02%，包括有林地、其他林地，全县均有分布；草地面积为4.69km2，占全县国土面积的1.05%，整个县域均有分布；水体与湿地面积为19.13km2，占全县国土面积的4.27%，包括河流水面、坑塘水面等，整个县域均有分布，集中分布在潮白新河、青龙湾河附近。 香河县生态保护红线面积7.88km2，占全县国土面积的1.76%，占廊坊市国土面积的0.12%。本区域生态保护红线类型属于河滨岸带敏感脆弱区。红线区内包含的各类保护地有河北香河潮白河大运河国家级级湿地公园。 香河县生态保护红线集中分布在该县的潮白新河、青龙湾河区域，见图1-1。潮白新河两岸的河湖滨岸带敏感脆弱区红线，呈西北-东南走向，经苍头、王店子至小高坨、荣各庄等村庄。青龙湾河两岸的河湖滨岸带敏感脆弱区红线，呈西北-东南走向，经红庙至仉村、中营村等村庄。 本项目选址位于河北省廊坊市香河县新华大街东段，距离最近 的生态红线潮白新河401米，不在生态保护红线划定的范围内。 图1-1 香河县生态红线图 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据《廊坊市环境质量概要（2020年）》可知，香河县环境空气中的PM2.5、PM10、O3的年平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，SO2、NO2、CO的年平均浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，随着廊坊市相关大气污染综合治理行动方案和通知的实施，本项目所在区域的空气质量会逐年好转。 本项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物均能达标排放。本项目产生的污染物采取相应措施后，满足排放标准，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目资源消耗主要是水和电，用量少，不会触及资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。本项目与《廊坊市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（廊政字〔2021〕7号）对比如下： 表1-1 产业总体管控要求 管控类型; 管控要求; 相符性. 产业总体布局要求; 1.禁止建设《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中的产业项目。 2.严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”行业项目。 3.禁止建设《产业发展与转移指导目录》中引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业。 4.禁止建设《禁止用地项目目录》中产业项目和不符合《限制用地项目目录》规定条件的产业项目。 5.禁止建设《河北省京冀交界地区新增产业的禁止和限制目录》中禁止、限制类产业。 6.境外投资者不得从事《外商投资产业指导目录》（外商投资准入负面清单）中的禁止类项目和不符合《外商投资产业指导目录》（外商投资准入负面清单）中规定条件的限制类项目。 7.积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环境影响评价要求。 8.禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。; 经对比项目不涉及上述管控要求. 其他管控要求; 1.市主城区及其主导上风向15公里范围内、各县（市、区）城区及其主导上风向5公里范围内，原则上禁止投资燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目（已列入规划或经市政府批准的建设项目除外）。 2.从严控制过剩产能项目，高污染、高能耗和资源型（“两高一资”）项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。 3.对于各（县、区）主城区及乡镇镇区所在地，除部分必须依托城市或直接服务于城市、符合定位要求的产业外，原则上禁止新建或扩建有色金属冶炼、化工、建材、电镀、橡胶、造纸、皮革等高污染行业及其他排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的工业项目。; 经对比项目不涉及上述管控要求. 表1-2 廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单 乡镇; 管控单元; 维度; 管控措施; 相符性. 淑阳镇; 重点管控 单元; 空间布局约束; 1.禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 2.北运河沿线1000米滨河生态空间内，严格保护永久基本农田，严控新增非公益建设用地；北运河岸线2000米核心监控区范围内，严禁占用生态空间新建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，以及不符合相关规划的码头工程，严禁开发未利用地。 3.潮白河、北运河沿线严格控制造纸等高耗水、高污染行业发展。新建项目一律不得违规占用河道管理范围，留足河道管理和保护范围。; 本项目为已有社会民生项目，不属于高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业。. 污染物排放管控; 1.针对木制家具、金属家具及软体家具企业，积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快使用低VOCs含量的涂料代替溶剂型涂料。涉VOCs工业企业大气污染物排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322）。 2.加强塑料等行业VOCs治理力度。提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。 3.涂料制造企业大气污染物排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824）。 4.对香河县三强污水处理厂进行提标改造，水污染物排放执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890）中B标准，适时扩容2万吨/日处理能力及配套管网建设。完善城乡污水设施体系，因地制宜，全面推动农村污水设施建设。; 本项目储罐为埋地卧式储罐，为固定顶罐，项目设有二级油气回收系统，包括卸油油气回收系统（一次油气回收）、加油油气回收系统（二次油气回收），油罐运输车对装车、卸车油气（VOCs）进行回收，有效减少VOCs无组织排放。. 综上所述，项目建设符合“三线一单”要求，符合《廊坊市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（廊政字〔2021〕7 号）及《廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》各项要求。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，故属于允许类，符合国家产业政策。对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中的限制类、淘汰类范围内，本项目不在限制类、淘汰类范围内，对照《河北省京冀交界地区新增产业的禁止和限制目录》（2018年11月15日）中的限制类、淘汰类范围内，本项目不在限制类、淘汰类范围内，符合国家及地方产业政策要求。 3、选址符合性分析 香河县东辉加油站前身是崔旺加油站，2015年10月被现有法人承包运营，更名为香河县东辉加油站，项目用地已取得国有土地使用证，用途为加油站。项目评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第三条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。距离项目最近的环境敏感目标是理想家园小区，约72m，在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对周围环境和敏感目标的影响可以接受，选址可行。 4、其他政策符合性分析 表1-3 相关政策符合性分析 文件名称; 与项目有关的内容; 本项目情况; 符合性 分析. 《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告2013年 第31号 2013-05-24实施）; 在油品（溶剂）的储存、运输和销售过程，应满足以下规定：1、储油库、加油站和油罐车应配备相应的油气回收系统。2、油品（溶剂）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，应采用密闭排气系统将VOCs蒸气输送至回收设备。3、油品（溶剂）运载工具（油罐汽车、火车和轮船）在装载过程中排放的VOCs应密闭收集输送至回收设备，或通过蒸气连通系统返回储罐; 本项目储罐为埋地卧式单层储罐+防渗罐池，为固定顶罐，项目设有二级油气回收系统，包括卸油油气回收系统（一次油气回收）、加油油气回收系统（二次油气回收），油罐运输车对装车、卸车油气（VOCs）进行回收利用。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 油品储运销 VOCs 综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等 VOCs 排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。; 本项目设二级油气回收系统，包括卸油油气回收系统、加油油气回收系统，有油气回收治理措施。; 符合. 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作; 本项目设二级油气回收系统，包括卸油油气回收系统、加油油气回收系统，有油气回收治理措施。; 符合. 埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。; 油罐设液位监测系统。; 符合. 《河北省打赢蓝天保卫战三年行动 方案》）; 年销售汽油量大于5000吨及其他具备条件的加油站，2018年底前安装油气回收在线监测设备，实现实时在线监管。; 本项目汽油年销售量低于5000吨，不安装在线监测设备。; 符合. 河北省深入实施大气污染综合治理十条措施; （八）强化臭氧污染协同控制。加强VOCs和NOx协同控制，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，加快补齐臭氧治理短板。严格落实国家和我省产品VOCs含量限值标准，有序推进企业产品切换。强化涉VOCs企业精细管控，完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，组织开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源。严禁设区城市及县城建成区露天烧烤行为。夏季高温天气期间，鼓励涉VOCs排放重点行业企业实行生产调控、错时生产，引导设区城市主城区和县城建筑墙体涂装以及道路划线、栏杆喷涂、道路沥青铺装等户外工程错季错时作业; 本项目设二级油气回收系统，包括卸油油气回收系统、加油油气回收系统，有油气回收治理措施。有效减少VOCs排放。; 符合. 《河北省2021年大气污染综合治理工作方案》; 加强涉VOCs企业监管。强化涉VOCs企业“一厂一策”精细管控,完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系,推进涉VOCs产业集群配套建设一批有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中处理中心、集中涂装中心。组织开展现有VOCs废气收集、治理设施同步运行率和去除率自查,对标先进高效治理技术实施深度整治。鼓励涉VOCs排放重点行业企业,夏季高温时段实行生产调控、错时生产。 全面开展无组织排查整治。按照“应收尽收、分质收集”的原则,全面加强工业企业含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等排放源VOCs管控,提高废气收集、处理效率。建立完善泄漏检测与修复(LDAR)制度,对载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的,全面建立台账,组织开展泄漏检测与修复(LDAR)工作,及时修复泄漏源。加强加油站油气回收设施运行监管,各地在5-9月组织开展一轮储油库、汽油油罐车、加油站油气回收专项检查和整改工作。; 本项目设二级油气回收系统，包括卸油油气回收系统、加油油气回收系统，有油气回收治理措施。有效减少VOCs排放。; 符合. 廊坊市打赢蓝天保卫战三年行动方案; 彻底整治“散乱污”企业; 项目不属于“散乱污”; 符合. 切实优化产业布局; 项目满足“三线一单”布局; 符合. 深化工业源VOCs治理; 本项目设二级油气回收系统，包括卸油油气回收系统、加油油气回收系统，有油气回收治理措施。有效减少VOCs排放。; 符合. 加油站地下水污染防治技术指南（试行）; 为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐全部选用双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。; 本项目采用单层油罐+防渗罐池的防渗措施，油罐渗漏检测采用在线监测系统。; 符合. 综上所述，项目建设符合国家及河北省相关环境管理要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：香河县东辉加油站项目 建设性质：新建（已建成） 建设单位：香河县东辉加油站 建设地点：河北省廊坊市香河县新华大街东段，地理坐标为E117.024050°、N39.764854°。 项目四邻关系：项目东侧为汽车修理厂（民用建筑物保护类别为三类）距离本站储罐为19.2米，西侧是汽车修理厂（民用建筑物保护类别为三类）距离本站储罐为17.6米，南侧是新华大街、北侧是工业厂房（民用建筑物保护类别为三类）距离本站储罐为21.5米，加油站西侧72米未建成小区（民用建筑物保护类别为一类），加油站北侧94米未建成小区（民用建筑物保护类别为一类）。本站选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50456-2002（2021版） 2、项目建设内容 本项目占地面积1928.41m2，主要工程建设内容加油机罩棚、站房和油罐区等，详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 项目; 主要设施及工程特征; 备注. 主体 工程; 罩棚; 一层轻钢网架结构，建筑面积400m2，包括加油机4台，油气回收泵3台。; 已建. 埋地承重油罐区; 钢筋混凝土结构，占地面积约180m2，30m3乙醇汽油储罐3台，30m3柴油储罐1台，所有储罐均是地埋卧式储油罐，每个油罐放置在防渗罐池中，罐池采用钢筋混凝土整体浇筑。; 已建. 站房; 包含加值班室、办公室、财务室、厕所等，单层砖混结构建筑，总建筑面积92m2。; 已建. 辅助 工程; 洗车房; 项目设置洗车房一个，建筑面积76.5㎡，钢结构。; 已建. 辅助用房; 建筑面积90㎡，单层砖混结构，用于存放物资及危废桶等。. 站区道路与回车场; 站内道路及车行场地均为混凝土硬化地面。; 已建. 公用 工程; 给水; 给水由当地市政管网供给。; 已建. 排水; 经化粪池处理的生活污水和经沉淀池处理的洗车废水，由站内废水总排口排放至市政管网，最终排入香河县三强污水处理厂。; /. 供电; 本电站供电由区域电网提供，备用发电机1台。; 已建. 供热; 本项目采用分体空调制冷、供热。; 已建. 环保 工程; 废水; 经化粪池处理的生活污水和经沉淀池处理的洗车废水，由站内废水总排口排放至市政管网，最终排入香河县三强污水处理厂。; /. 废气; 加油站设置二级油气回收系统，严格按照操作规程作业，强化巡检。; 已建. 固废; 生活垃圾由垃圾桶分类收集，定期交环卫部门清运。; 已建. 废弃含油抹布、手套、沉淀池污泥及事故处理产生的含油废沙、废油桶；暂存在危险废物收集箱，定期交由资质单位处置。; 新建. 清罐油泥由有资质单位定期清运带走集中处置，不在站区暂存。; /. 噪声; 合理布局，选用低噪声设备，并在进出口设置禁鸣标志。; 已建. 注：根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）10.2.3规定，加油站、CNG加气站、三级LNG 加气站和采用埋地、地下和半地下 LNG 储罐的各级LNG加气站，可不设消防给水系统，本项目属于加油站，根据规范要求，不再设置消防给水系统。 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 乙醇汽油加油机; BL-2113Z; 2台; 双枪加油机. 2; 柴油加油机; BL-2113Z; 1台; 双枪加油机. 3; 乙醇汽油、柴油加油机; BL-2113Z; 1台; 双枪加油机. 4; 乙醇汽油储罐; V=30m3; 3台; 卧式单层埋地储油罐+防渗罐池. 5; 柴油储罐; V=30m3; 1台. 6; 油气回收泵; /; 3台; 加油机内. 7; 储油罐高液位报警仪; 1台; 站房内. 8; 泄漏报警器; 1台; 站房内. 9; 备用发电机; 20kw; 1台; 发电机室. 4、主要原辅料 项目主要经营乙醇汽油、柴油，年销售规模见表2-3。 表2-3 成品油销售情况表 序号; 产品方案; 平均年销售量. 1; 92#乙醇汽油; 320t. 2; 95#乙醇汽油; 70t. 3; 0#柴油; 60t. - 5、总平面图布置 本项目为三级加油站，加油站主要包括站房、储油区和加油区，加油站出入口分卡设置，方便车辆进出。整个站区的布局合理，分区明确。根据安全评价报告内容，加油机、储油罐、站房、行车道以及道路均按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)要求设计。站区内消防通道宽畅，平面布置疏密有致，在有限的用地范围内，既满足了不同功能区域的平面布置，又满足了安全间距的要求。项目站内设施间的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)规范要求，详见表2-4。 表2-4 站内设施之间的防火间距（m） 序号; 设施名称; 方位; 设施名称; 标准; 实际. 1; 乙醇汽油罐; 东; 站区围墙; 3; 13.2. 西; 站区围墙; 3; 16.5. 柴油罐; 0.5; 0.5. 汽油罐; 0.5; 0.5. 北; 站房; 4; 7.2. 发配电间; 4.5; 25.2. 辅助用房; 8.5; 25.2. 洗车房; 8.5; 20.5. 2; 柴油罐; 东; 站区围墙; 2; 21.2. 西; 站区围墙; 2; 13.4. 北; 站房; 3; 7.2. 洗车房; 6; 19.6. 辅助用房; 6; 25.2. 3; 乙醇汽油通气管口; 东; 卸油口; 3; 5.7. 站区围墙; 3; 22.3. 西; 站区围墙; 3; 19.2. 北; 站房; 4; 15. 发配电间; 5; 33.7. 辅助用房; 7; 33. 洗车房; 7; 26.5. 4; 柴油通气管口; 东; 站区围墙; 2; 20.1. 南; 卸油口; 2; 11.2. 西; 站区围墙; 2; 19.2. 北; 站房; 3.5; 5. 辅助用房; 6; 23. 洗车房; 6; 17.2. 5; 密闭卸油口; 北; 站房; 5; 15. 6; 加油机; 北; 站房; 5; 5. 辅助用房; 7; 23. 洗车房; 7; 17.9. 发配电间; 6; 23. - 6、公用工程 （1）给水 本项目供水由市政自来水管网提供，站内提供洗车服务，用水主要为职工生活用水和洗车用水。站内共有员工8人，不提供食宿。根据《河北省生活与服务业用水定额 第2部分：服务业》（DB13/T 5450.2-2021）的用水标准并结合企业用水情况，项目职工生活用水量按40L/人·d计算，年工作天数按365日计，则生活用水量约0.32m3/d、116.8m3/a。 项目年洗车量约3000辆次，洗车用水取自动洗车通用值定额32L/辆•次，年用水量96 m3/a（0.263 m3/d）。 （2）排水 生活污水排放系数按 0.8 计，则项目生活污水产生量0.256m3/d、93.4m3/a。洗车废水排污系数取0.85，则洗车废水产生量约81.6m3/a（约0.224m3/d）。经化粪池处理的生活污水和经沉淀池处理的洗车废水，由站内废水总排口排放至市政管网，最终排入香河县三强污水处理厂。项目水平衡见图1： （3）供电 项目用电由电网统一供给，全年用电量5万kWh，备用发电机1台。 （4）供热制冷 本项目站房内冬季供暖和夏季制冷均由空调提供。 新 鲜 水 生活用水 市政管网 洗车用水 洗车废水 沉 淀 池 0.32 0.256 0.48 0.263 0.224 0.224 0.583 0.064 0.039 0.224 化粪池 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 7、劳动定员与工作制度 本加油站工作人员8名，年工作日为 365 天。每天三班工作制，三班运转。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程及说明： 根据本项目的工程特点，项目加油工艺流程图如下： 图2 加油站工艺流程及产污环节图 项目根据油罐储量及加油机数量的不同，采用的工艺流程是常规的自吸流程；成品油罐车来油先卸到储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。加油站工艺流程主要包括油品卸车流程和加油流程。 （1）卸油工艺流程 油品由油罐车运至加油站，通过罐车与储油罐之间的管道重力，以自流的方式卸入储油罐中，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），项目采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。油罐设置防溢满措施，油料达到油罐容量 90%时，会自动触发高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，自动停止油料继续进罐。为防止在卸油过程中油料挥发产生的油气逸入大气造成污染，储油罐与油罐车之间设置油气回收管道以收集储油罐内产生的油气。 （2）加油工艺流程 油品卸入储油罐中后，由加油机内置的油泵将储油罐内的油品输送至流量计，经流量计计量后的油品通过加油枪加至汽车内。在加油机内，设置油气分离阀，实现油气分离后，油品加入汽车中，油气通过回气管道输入储油罐中，以减少油品因挥发而逸入大气的量。 （3）油气回收系统 本项目油气回收系统由卸油油气回收系统（一次油气回收）、油品密闭存储、在线监测系统、加油油气回收系统（二次油气回收）组成，总体油气回收效率95%。 ① 卸油油气回收系统（一次油气回收） 一次油气回收是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油罐车进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 ② 加油油气回收系统（二次油气回收） 二次油气回收指在给汽车油箱加油时，利用加油枪特殊装置，将原本由汽车油箱逸散于空气中的油气经加油枪、真空泵回收入地下油罐内。 项目采用油气回收专用油枪，加油满至枪头回气孔时，可自动跳脱，另在回气孔之后有八个油气回收孔，真空泵将油气通过密闭方式收集进入埋地油罐，可有效将加油时所造成的油气逸散降到最低。加油过程中加油与吸气比例接近 1:1，保证每发 1L 油可回收相当于 1L 体积的油气，确保加油过程中油气回收顺利完成。 二、主要污染工序： 1、废气 项目运营期大气污染物主要有卸油、储存、加油产生的油气；进出加油站车辆产生的汽车尾气。 2、废水 项目运营期废水主要是生活污水和洗车废水。 3、噪声 项目运营期噪声源主要为加油机潜油泵、真空泵和加油车辆行驶噪声。 4、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要包括站内员工产生的生活垃圾；废弃含油抹布、手套；沉淀污泥；事故处理产生的含油废沙、废油桶；清罐油泥。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 香河县东辉加油站1996建成运行，自建成运营时便持有河北省商务厅颁发的成品油零售经营批准证书和安监部门颁发的危险化学品经营许可证（见附件），2014年完成二次油气回收治理改造，治理设施正常运行。经现场调查，现有主要环境问题及整改意见是： 1、未履行环评及环保验收等环保手续。 2、未设置危险废物收集装置，未有危险废物处置记录，本次环评要求设置危险废物收集箱并做好危废标识，废弃含油抹布、手套、沉淀池污泥及事故处理产生的含油废沙、废油桶暂存在危险废物收集箱，定期交由资质单位处置。 3、油罐未有清洗记录，本次环评要求储油罐必须定期做好清理工作，油罐清理周期建议每3年一次，清罐作业委托有相关资质单位进行，清罐油泥由清罐单位直接运走转交有资质单位处置，不在站区内贮存。 4、与危废处置资质单位、油罐清理资质单位签订合同。 5、油罐区附近设地下水跟踪监测井1口，通过定期对水中石油类等物质的监测，观察本项目是否出现储罐漏油事故的发生。 6、按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29修订）的规定，完善固体废物管理制度，做好垃圾分类。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 - 本项目位于廊坊市香河县，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 - 本次评价引用根据廊坊市生态环境局2021年05月公布的《廊坊市环境质量概要（2020年）》中环境空气质量现状资料进行分析，详见下表。 表3-1 2020年香河县空气质量状况统计结果 污染物; 评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值/（(μg/m³）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 37; 40; 92.90; 达标. PM10; 80; 70; 114.29; 不达标. PM2.5; 44; 35; 125.71; 不达标. CO; 日均值第95百分位数浓度; 1800; 4000; 45.00; 达标. O3; 日最大8小时平均值第90百分位数; 184; 160; 115.00; 达标. - 根据统计结果，香河县环境空气中的SO2年均浓度、NO2年均浓度、CO日均值达标；PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、、O3日最大8小时平均值超标，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中达标区判定原则，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 - 2、地表水环境 本次评价引用根据廊坊市生态环境局2021年05月公布的《廊坊市环境质量概要（2020年）》中地表水环境质量现状资料进行分析。 本项目位于廊坊市香河县，项目所在地河流为潮白河、北运河。潮白河吴村断面水质类别为Ⅳ类，大套桥断面水质类别为Ⅳ类；北运河土门楼断面水质类别为Ⅳ类。 - 3、声环境质量现状 项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，对声环境质量现状不进行评价。 - 4、生态环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目选址位于河北省廊坊市香河县新华大街东段。距离最近的生态红线潮白新河401米，不在生态保护红线划定的范围内，周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹等环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 - 5、地下水、土壤环境 - 项目不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经调查，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。用地范围内无生态环境保护目标。项目保护目标主要为厂界外500米的环境空气敏感点，具体见表3-2。 表3-2 项目环境保护目标一览表 类别; 坐标/m; 名称; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护质量标准级别. X; Y. 环境空气; -232; 0; 兴业公寓; W; 206; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 0; 426; 许台村; N; 403. 119; -165; 后套村; SE; 134. 94; -12; 理想家园小区; WN; 72. 0; -468; 前套村; S; 452. -51; -125; 晨汐小区; SW; 155. -311; -47; 兴业家园小区; SW; 296. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、运营期废气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值；厂内无组织废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内非甲烷总烃无组织特别排放限值。 表3-3 大气污染物排放标准 标准; 污染物; 污染物排放监控位置; 最高允许排放浓度. 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）; 非甲烷总烃; 监控点处1小时平均浓度值; 4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 厂区内监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 2、废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及香河县三强污水处理厂进水水质要求。 表3-4 废水排放标准 单位：mg/L 污染物; 排放浓度; 执行标准. pH值（无量纲）; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及香河县三强污水处理厂进水水质要求。. COD; 400. BOD5; 250. SS; 200. LAS; 20. NH3-N; 35. 石油类; 15. 3、营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类（北侧）和4类（东、西、南侧）标准，见表3-5。 - 表3-5 运营期环境噪声执行标准 单位：dB（A） 阶段; 执行标准; 类别; 标准限值; 备注. 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50; 北侧. 4类; 70; 55; 东、西、南侧. 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护“十三五”计划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，该项目实行总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOx、颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）。 按照环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）的规定核算，除火电行业外，其他行业污染物排放总量依照国家或地方污染物排放标准核定。 项目SO2、NOx排放源仅为非正常工况下柴油发电机工作产生量。不核算总量控制指标。生活污水与洗车废水经处理后排入香河县三强污水处理厂，厂区废水排放量175m3/a，排放限值COD 400mg/L，NH3-N 35mg/L。 COD排放量为：400 mg/L×175m3/a ×10-6=0.07t/a NH3-N排放量为：35mg/L×175m3/a ×10-6=0.006t/a 非甲烷总烃为无组织排放，排放量为0.097t/a。 综上所述，根据以上污染物排放核算结果，建议该项目污染物排放总量控制指标为：COD 0.07t/a、氨氮0.006t/a、SO20t/a、NOx 0t/a、VOCs 0.097t/a。排放总量指标最终以生态环境主管部门批复为准。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 该项目已建成，施工期已结束，施工期环境影响也已消失，本次评价不再提出施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目营运期对环境的影响主要是废气、废水、噪声、固体废物等方面。 一、废气 项目运营期大气污染物主要有卸油、储存、加油产生的油气；进出加油站车辆产生的汽车尾气。 1、废气污染物产排情况一览表 项目产生的油气采用“油气平衡和油气回收”技术系统处理后无组织排放，为《排污许可证申请和核发技术规范储油库、加油站》附录F 中所列的加油站无组织排放源治理可行技术。进出加油站车辆产生的汽车尾气排放量较小，不核算量，无组织排放。 表4-1 废气产生情况一览表 序号; 产污环节; 排放形式; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 收集治理设施; 污染物排放量（t/a）. 设施名称; 是否满足要求; 是否为可行技术. 1; 卸油 储油 加油; 无组织; 非甲烷总烃; 1.935; 一次油气回收系统（油气平衡）; 满足; 是; 0.097. 无组织; 二次油气回收系统（油气回收）; 是. 3; 汽车尾气; 无组织; CO NOXHC; /; /; /; /; /. 2、废气产排情况核算依据 - 油气 本项目在卸油、储存、加油作业等过程会产生一定的油气排放，主要污染物为非甲烷总烃。 - ①储油罐呼吸废气（小呼吸废气） 加油站的一个油品蒸汽排放源是地下油罐的小呼吸（油罐静止时产生）损耗。呼吸损耗每天都发生，这是由于汽油蒸汽及大气压力的变化造成的。依据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学·第27卷第8期2006年8月），汽油储油罐呼吸过程油气的排放系数为0.16kg/t通过量。 - ②油品卸车过程废气（大呼吸废气） 进站汽油用罐车送到加油站。当卸油时，罐中的蒸汽被置换进入大气，俗称大呼吸（大呼吸只在油罐收发作业时产生）。油罐装料时汽油蒸汽排放量与几个因素有关：装料方法及速率、油罐结构、汽油温度、蒸汽压力及组成。依据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学·第27卷第8期2006年8月），汽油卸车过程的产污系数为2.3kg/t通过量，柴油卸车过程的产污系数为0.027kg/t通过量。 - ③机动车加油过程废气 机动车加油过程中排放的油气主要来自于装入的汽油逐出汽车油箱内的蒸汽，被逐出的蒸汽量随油品温度、汽车油箱温度、油品蒸汽压力和装油速率而变动。根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学·第27卷第8期2006年8月），汽油和柴油加油过程中油气的排放系数分别为2.49kg/t通过量和0.048kg/t通过量。 本项目年销售成品油量为450t，包括柴油60t、汽油390t，在加油站地下油罐卸油、油罐的呼吸、机动车辆加油过程中会产生废气，主要组分为非甲烷总烃。本项目非甲烷总烃的产生情况见下表。 表4-2 项目非甲烷总烃废气排放情况统计表 油品种类; 项目; 年通过量(t/a); 产生系数（kg/t ）; 产生量(kg/a); 采取的措施; 排放量(kg/a). 汽油; 储油罐呼吸损失; 390; 0.16; 62.4; 采取以密闭收集为基础的二级油气回收系统，油气回收效率按95%计; 3.12. 卸油损失; 2.3; 897; 44.85. 机动车加油; 2.49; 971.1; 48.555. 柴油; 储油罐呼吸损失; 60; 0; 0; 0.00. 卸油损失; 0.027; 1.62; 0.081. 机动车加油; 0.048; 2.88; 0.144. 合计; 450; /; 1935; /; 96.75. 由上表可知，项目非甲烷总烃年产生量1.935t/a，经卸油油气回收系统、加油油气回收系统（处理效率95%）处理后排放量0.097t/a，为无组织排放。 - 汽车尾气 加油站进出车辆较多，会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为CO、NOX、HC，属于无组织排放。因为车辆在站内行程较短，排放量较小，不核算排放量。 3、达标排放情况分析 ①正常工况下达标排放情况分析 本项目产生的废气有加油站卸油、加油、储油过程中挥发的油气以及汽车尾气，本项目埋地油罐、站内管道密闭连接、设加油、卸油油气回收装置，处理后无组织排放；加油区项目区为敞开式，自然通风扩散；根据表4-1可知，项目NMHC无组织排放量0.097t/a（0.011kg/h），加油站总占地面积为1928.41m2，平均排放高度取8m。根据 AERSCREEN 估算模式计算出NMHC无组织排放最大地面浓度为 0.009mg/m3。满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内非甲烷总烃无组织特别排放限值。 ②非正常工况下排放分析 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率、停电事故后启用柴油发电机，其排放情况如表4-3所示。 ## 表4-3 非正常工况废气排放情况一览表 产污环节; 污染物; 非正常排放原因; 排放量（kg/a）; 频次及持续时间; 处理措施. 卸油、储油、加油; 非甲烷总烃; 油气回收装置故障; 0.22; 1次/a，1h/次; 停止工作. 柴油发电机; SO2; 停电事故; 0.446; 10h/a; 启用备用柴油发电机. NOX; 0.578. 烟尘; 0.0614. 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； 4、排放口基本情况 项目所有废气为无组织排放，不设排放口。 5、废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站（HJ1118-2020）》，本项目加油站的废气监测计划见下表： 表4-4 运营期废气监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 控制标准. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) 中的要求. 企业边界; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1. 6、废气环境影响分析结论 - 项目所在区域环境空气质量现状一般，项目厂界周围500米范围内环境空气保护目标有兴业公寓、许台村、后套村、前套村、晨汐小区、理想家园小区和兴业家园小区。 项目运营期大气污染物主要有卸油、储存、加油产生的油气；进出加油站车辆产生的汽车尾气。 油气的主要成分是非甲烷总烃，经二次油气处理装置（处理效率≧95%）处理后满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内非甲烷总烃无组织特别排放限值。 汽车尾气产生量少，以无组织形式排放。加油站地势开阔，空气易于流通，加速空气稀释自净作用，汽车尾气的排放对周围环境空气影响很小。 综上所述，项目产生的废气经处理后可实现达标排放，对区域环境空气质量影响较小。 二、废水 项目运营期废水主要是生活污水和洗车废水。 生活污水排放量93.4t/a，洗车废水产生量约81.6t/a，经化粪池处理的生活污水和经沉淀池处理的洗车废水，由站内废水总排口排放至市政管网，最终排入香河县三强污水处理厂进行处理。 本项目污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、阴离子表面活性剂等。项目主要污染物产生及排放情况见表4-5。 表4-5 项目污水主要污染物的产生及排放情况一览表 项 目; 项目污水; 废水量 (m3/a). BOD5; COD; SS; NH3-N; LAS; 石油类. 生活污水; 产生情况; 产生浓度(mg/L); 150; 300; 200; 20; /; /; /. 产生量（t/a）; 0.014; 0.028; 0.019; 0.002; /; /; 93.4. 排放情况; 排放浓度(mg/L); 135; 250; 80; 20; /; /; /. 排放量（t/a）; 0.013; 0.023; 0.007; 0.002; /; /; 93.4. 洗车废水; 产生情况; 产生浓度(mg/L); 50; 200; 300; /; 5.0; 5.0; /. 产生量（t/a）; 0.004; 0.016; 0.024; /; 0.0004; 0.0004; 81.6. 排放情况; 排放浓度(mg/L); 28.8; 150; 85; /; 3.0; 2.0; /. 排放量（t/a）; 0.002; 0.012; 0.007; /; 0.0002; 0.0002; 81.6. 综合废水; 排放情况; 排放浓度(mg/L); 86; 200; 80; 11; 1.1; 1.1; /. 排放量（t/a）; 0.015; 0.035; 0.014; 0.002; 0.0002; 0.0002; 175.0. 标准限值(mg/L); 250; 400; 200; 35; 20; 15; /. 由上表可知，生活污水排入化粪池处理后,洗车废水经沉淀池处理后COD、BOD5、SS、阴离子表面活性剂、氨氮和石油类均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及香河县三强污水处理厂进水水质要求，处理措施可行。 2、依托污水处理措施可行性分析 香河县三强污水处理厂位于香河县绣水街南淑阳工业园东侧，主要处理香河县城区生活污水，设计处理规模为2万m3/d。本项目位于香河县新华大街东段，处于香河县三强污水处理厂收水范围之内。本项目废水排放量为0.605m3/d，污水处理厂剩余污水处理能力能够处理本项目产生的污水。香河县三强污水处理厂采用“预处理+cass+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒”工艺处理后。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，出水直接排入东干渠用于农田灌溉和补充地下水源。经预测，本项目废水污染物排放浓度均满足香河县三强污水处理厂进水水质要求，项目依托污水处理设施可行。 3、排放口基本情况 表4-6 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称（2）; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 综合废水排放口; 117.024050°; N39.764854°; 市政 管网; 非连续排放 流量不稳定; 全年; 香河县三强污水处理厂; COD; 50 mg/L. BOD5; 10 mg/L. SS; 10 mg/L. NH3-N; 5（8）mg/L. LAS; 0.5 mg/L. 石油类; 1 mg/L. 表4-7 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; pH; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及香河县三强污水处理厂进水水质要求; 6~9（无量纲）. 2; COD; 400. 3; BOD5; 250. 4; SS; 200. 5; LAS; 20. 6; 石油类; 15. 7; 氨氮; 35. 4、监测要求 表4-8 项目废水监测要求 排放口编号; 污染物名称; 监测频率; 执行标准. DW001; COD; 1次/年; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及香河县三强污水处理厂进水水质要求. BOD5. SS. NH3-N. LAS. 石油类. 5、废水影响分析结论 综上所述，项目排水主要为生活污水和洗车废水，经化粪池处理后的生活污水和经沉淀池处理后的洗车废水汇入市政污水管网，最终进入香河县三强污水处理厂进行处理。废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和香河县三强污水处理厂进水水质要求，项目废水排放对地表水环境影响较小。 三、噪声 项目站区主要噪声源为进出站区车辆及潜油泵、加油机等运转时所产生的噪声，为了降低设备噪声对环境的影响，选用低噪声设备，并采取减振、消声等措施，项目设备噪声源强及治理措施见表4-9。 表4-9 项目噪声源强及治理措施一览表 声源名称; 噪声源位置; 源强; 排放 规律; 数量 （台）; 治理措施; 治理后dB(A); 备注. 潜油泵; 储罐区; 75; 间断; 4; 低噪声设备、置于地下; 55; 地下. 真空泵; 加油机内; 55; 间断; 4; 基础减振; 48; 室外. 车辆噪声; 站内; 64; 间断; /; 低速行驶、禁止鸣笛; 64; /. 项目潜油泵选用低噪声设备并置于地下；出入区域内来往的机动车严格管理， 采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。项目通过采取上述措施后，可降低噪声 15~20dB(A)。 加油站周围50米范围内无环境敏感目标，在采取噪声控制措施后，各厂界噪声昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类（东、西、南）及 2 类（北侧）标准。且项目运行多年无附近居民投诉“噪音扰民事件，因此，项目运营后对声环境影响小。 为防止后期运营噪声对周围环境及职工造成影响，环评提出以下防治措施： ①做好设备维护，从声源上控制噪声的级别。 ②加强管理出入区域内来往的机动车严格管理，降低交通噪声影响。 ③站区禁止在商业经营活动中使用高音广播喇叭或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客。 表4-10 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 四周厂界外1m; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类（东、西、南）及 2 类（北侧）. 四、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要包括站内员工产生的生活垃圾；废弃含油抹布、手套；沉淀污泥；事故处理产生的含油废沙、废油桶；清罐油泥。 （1）生活垃圾 站内员工生活垃圾产生量按 0.5kg/（人·d），职工人数8人，则生活垃圾产生量为1.46t/a。生活垃圾经站内垃圾桶分类收集后，由环卫部门定期清运。 （2）废弃的含油抹布、手套 根据建设单位提供数据，废弃的含油抹布、手套年产生量约0.03t，属于危险废物，暂存在危险废物收集箱中，定期交由资质单位处置。 （3）沉淀污泥 洗车废水沉淀池污泥年产生量约0.04t，由于含石油类物质，属危险废物，单独收集在密闭桶中，贮存在危险废物收集箱，定期交由资质单位处置。 （4）含油废沙、废油桶 含油废沙、废油桶产生于漏油事故处理，企业通过加强管理，员工定期技能培训，可有效避免事故发生，含油废沙、废油桶产生量不进行估算。 （5）油罐清理油泥 油罐经过一段时间（3-5 年）的使用后，因冷热温差的变化，冷凝水顺罐流入罐底，加快燃油的乳化，其黑油泥会逐渐增加。其贮存油品不但会因此导致质量下降、腐蚀罐壁，还会给车辆及机器设备造成不应有的损失，所以储油罐必须定期做好清理工作，建议油罐清理周期为每3年一次，清罐作业委托有相关资质的单位进行。类比同类项目，清罐油泥产生量约0.12t/次。清罐油泥属于危险废物，清罐油泥由清罐单位直接运走转交由有资质单位处置，不在站区内贮存。主要固体废物产生情况见表4-11。 表4-11 项目固体废物产生处置情况 序号; 固废名称; 产生环节; 形态; 属性; 危废代码; 产生量; 处置方式. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; /; 1.46t/a; 垃圾桶分类收集后由环卫部门定期清运。. 2; 废弃含油抹布、手套; 正常运营; 固态; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.03t/a; 不同种类危险废物分别收集在不同密闭桶中，暂存在站区内的危险废物收集箱中，定期交由资质单位处置。. 3; 沉淀污泥; 洗车废水沉淀池; 液态、固态; 危险废物; HW49 900-210-08; 0.04t/a. 4; 含油废沙、废油桶; 事故处理; 固态; 危险废物; HW49 900-041-49; /. 5; 清罐油泥; 设备维修过程产生; 液态、固态; 危险废物; HW09 900-007-09; 0.12t/次; 委托有相关资质的单位清洗，由清罐单位直接运走集中处置。. 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置，对周围环境的影响较小。 为防止对环境造成污染，环评要求对危险废物的收集、暂存和管理均应符合《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001）的要求： ①危险废物储存地需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置防漏防渗措施，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，且衬里材料与堆放危险废物不相容； ②危险废物单独分区存储，不得与其他物质混合存放； ③危废暂存区应设置明显的警示标志； ④危险废物的储存容器均应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； ⑤危险废物外运前应进行检验，确保同相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册； ⑥做好危险废物储存情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收危险废物单位名称； ⑦本项目应设有专人负责危险废物的收集、暂存和管理，保证危险废物得到及时合理处理处置，防止造成二次污染。 五、地下水、土壤 （1）污染源、污染类型及污染途径 本项目对周边地下水环境的影响，主要是对项目场地地下水下游方向潜水的影响。该区域潜水的污染途径主要有：地下油罐破裂，可能会造成油类下渗污染地下水；本项目为加油站建设项目（机动车燃料零售），运营期不会导致区域土壤的盐化、酸化及碱化等，可能对土壤环境产生的影响主要是项目生产过程所涉及的物料、废水等通过大气沉降、地面漫流、垂直渗入等方式进入土壤环境导致污染。 （2）污染防控措施落实情况 本项目加油站油罐为单层钢制储油罐+防渗池结构，且加油站制定有严格的管理制度，不会对地下水和土壤产生影响。根据现场踏勘，本项目加油站均已采取以下防治措施： 表4-12 污染防治措施落实情况一览表 序号; 区域; 加油站现有防渗措施; 技术要求; 是否满足要求. 1; 罐区及管道; 采用单层罐+防渗池构成; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）; 满足. 罐底铺设砂垫层，顶部设钢筋混凝土硬化，且油罐均做加强级的防腐层. 油罐内设防渗漏检测立管，可人工检测，保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现. 油罐带有高液位报警功能的液位监测系统. 加油站加油管道为同轴双层 PUU 管，并设有管道渗漏检测系统. 油罐外表面采用不低于加强级的防腐绝缘保护层; 油罐外表面防腐设计按《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范（SH3022）》的有关规定; 满足. 2; 源头控制; 加油站的油罐均设磁致伸缩液位计，且带有高液位报警功能、信号送至管理机，站内重点消防部位设有摄像机监控系统，实时监控，并坚持 24 小时巡查制度，设置地下水监控井，监控井位于项目地下水流向的下游，在满足安全的条件下尽量靠近油罐; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）; 满足. 3; 分区防渗; 储油罐区、危废暂存设施（重点防渗区）; - 埋地油罐采用单层油罐+防渗池，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； - 危险废物贮存采取危险废物暂存箱; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 执行GB18598; 满足. 加油罩棚及卫生间（一般防渗区）; 粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化；化粪池底部、侧面均采用防渗处理; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 执行GB18598; 满足. 站房、站内道路（简单防渗区）; 一般地面硬化; 一般地面硬化; 满足. 综上所述，项目油罐区采用单层罐+防渗罐池，设置在线监测检测仪和高液位报警液位计，分区防渗，并定期检测维护，可满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范（SH3022）》的地下水污染防治要求，基本不会对地下水、土壤环境造成影响。 （3）运营期地下水监测计划 本加油站在油罐区东南侧10米范围内设置地下水监控井1个，通过定性监测和定量监测相结合的方法确认是否有漏油事故发生。 ①定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 ②定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表。 表4-13 运营期地下水监测计划 监测项目; 监测因子; 监测 位置; 监测时间、频率; 控制指标. 地下水; 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、石油类; 地下水监控井; 定性监测：1次/周 定量监测：1次/季度; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）. - 六、生态 - 本项目占地范围内无生态环境保护目标，不开展生态环境影响分析和提出保护措施。 - 七、环境风险 1、评价依据 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 可知，本项目涉及的危险物质为乙醇汽油、柴油。 （2）风险潜势初判 危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，计算该物质总量与其临界量比值（Q）： 本项目柴油储罐总容积30m3，乙醇汽油储罐总容积90m3，填充率按 90%计算。其中柴油相对密度(水=1) 0.9，汽油相对密度(水=1) 0.75；通过计算可知本项目柴油最大储存量24.3，汽油储存量60.75t。则： Q=（24.3+60.75）/2500=0.034＜1 因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 1 确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价工作等级划分见表4-14。 表4-14 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据表7-22判断，本项目环境风险评价等级为“简单分析”。 2、环境风险分析 加油站发生事故的类型主要有：储油罐溢出、泄漏事故，储油罐火灾、爆炸事故。其中以火灾爆炸事故对环境的影响最为严重，油品的逸散和燃烧产生大量碳氢化合物、二氧化硫、一氧化碳、烟尘及颗粒物等有毒有害污染物，污染大气环境。油品溢出和泄漏污染地下水及地表水，对项目所在区域的水源带来不良影响。一旦发生事故，其对环境危害后果主要包括以下几个方面： （1）对地表水的污染 泄露或渗漏的油品一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染。污染首先造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，有机烃类物质难溶于水，大部分上浮于水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分为 C4~C9 的烃类、芳烃类、醇酮类及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，成品油可生化性较差，造成被污染水体长时间难以完全恢复。 （2）对地下水的无染 成品油泄露污染地下水，使地下水产生严重异味、具有较强的致畸致癌性，受污染的地下水在短时间内难以恢复原状。 （3）对土壤的污染 成品油渗漏到土壤中，吸附大量成品油得土壤层造成生长在其中的植物死亡。 （4）对大气的污染 成品油在火灾爆炸状态下产生大量碳氢化合物、二氧化硫、一氧化碳、烟尘及颗粒物等有毒有害污染物，污染大气环境。 3、环境风险防范措施 针对环境风险事故情形分析，建设单位采取了以下防范措施： （1）按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求在罐区配置了推车式灭火器，加油机、站房配置了手提式灭火器，另外站区配备了灭火毯、消防铲、消防桶和消防沙等物资，在风险事故发生时具有应急处置能力。 （2）加油站设立严禁严禁烟火和禁止打手机警告牌。 （3）定期为工作人员提供安全教育培训，提高安全防范风险意识。 （4）制定了严格的操作规程，对设施运行过程中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置了合理可行的技术措施。 （5）实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 （6）加油站内的电气设备严格按照防爆区划配置。 以上措施可有效防止环境风险事故的发生，操作性强，措施可行。 4、评价结论 本项目涉及的环境风险物质为乙醇汽油和柴油，项目运营期采取一系列技术和管理措施，控制其使用风险，工程发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施，加强对员工防范事故风险能力的培训，本项目发生的潜在风险事故可以避免和控制，环境风险可以承受。 建设项目环境风险简单分析内容见表4-15。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 香河县东辉加油站项目. 建设地点; （河北）省; （廊坊）市; （香河）县; （淑阳）镇; 新华大街 东段. 地理坐标; 经度; E117.024050°; 纬度; N39.764854°. 主要危险物质及分布; 储罐区（柴油、乙醇汽油）. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 柴油、汽油泄漏造成地下水、土壤污染；油气挥发造成大气污染；火灾、爆炸事件引发的次生污染对地表水、大气、地下水、土壤造成污染. 风险防范措施要求; a.加强工作人员的安全教育，提高安全防范风险的意识； b.对设施运行过程中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； c.实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； d.建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目涉及到柴油、乙醇汽油的储存。项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定，本项目环境风险评价等级为“简单分析”。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸油、储油、加油 | 非甲烷总烃 | 二次油气回收装置 | 《加油站大气污 染物排放标准》 (GB20952-2020)相关要求 |
|  |  | 气液比、液阻、密闭性 | / |  |
|  | 汽车尾气 | CO、NOX、HC | 引导车辆减少怠速；自然扩散 |  |
| 地表水环境 | DW001 综合废水排放口 | COD BOD5 SS NH3-N LAS 石油类 | 化粪池1座 沉淀池1座 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及香河县三强污水处理厂进水水质要求 |
| 地下水监测 | 地下水监控井 | 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、石油类 | 定性监测：1次/周 定量监测：1次/季 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 声环境 | 生产及辅助设备 | 噪声 | 基础减振、消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类（东、西、南）及 2 类（北侧） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目运营期产生的固体废物主要包括站内员工产生的生活垃圾；废弃含油抹布、手套；沉淀污泥；事故处理产生的含油废沙、废油桶；清罐油泥。生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一清运；废弃含油抹布、手套、沉淀污泥、事故处理产生的含油废沙、废油桶分类收集，定期交由资质单位处置；清罐油泥由清罐单位直接运走转交由有资质单位处置，不在站区内贮存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 油品储罐采取单层钢制储罐+防渗池，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，输油管线采用双层夹套输油管线；危险废物采用危废暂存箱贮存。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求在罐区配置了推车式灭火器，加油机、站房配置了手提式灭火器，另外站区配备了灭火毯、消防铲、消防桶和消防沙等物资，在风险事故发生时具有应急处置能力。 （2）加油站设立严禁严禁烟火和禁止打手机警告牌。 （3）定期为工作人员提供安全教育培训，提高安全防范风险意识。 （4）制定了严格的操作规程，对设施运行过程中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置了合理可行的技术措施。 （5）实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 （6）加油站内的电气设备严格按照防爆区划配置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 公司设立环境管理机构，履行环保管理职责，规范排污口设置及标示标牌，按污染源监测计划实施定期监测等。 项目的建设应遵循“三同时”制度，项目应按照规定办理竣工验收手续，办理排污许可证。同时企业应贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染措施，建立排污口规范化档案及环境管理台账。 |  |  |  |

- 六、结论

香河县东辉加油站项目选址不在生态保护红线范围内，符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求；项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求；环境风险可防控，从环境保护的角度分析，项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

- 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.097 |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.035 |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.015 |  |  |  |
|  | SS |  |  |  | 0.014 |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.002 |  |  |  |
|  | LAS |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | / |  |  |  | / |  |  |  |
| 危险废物 | 废弃含油抹布、手套 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |
|  | 沉淀污泥 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |
|  | 含油废沙、废油桶 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 清罐油泥 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①